ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO  PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -  VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII - Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla a aquisição de equipamento odontológico.

4.3. A aquisição  ocorrerá através de Processo de licitação,  Lei Federal nº 14.133/2021 para REGISTRO DE PREÇOS. As pesquisas de preços foram realizadas  através do painel eletrônico BANCO DE PREÇOS.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. As aquisições visam melhorias no Departamento de odontologia com sua ampliação, visando melhorar a oferta dos serviços realizados, atendendo as necessidades dos pacientes que necessitam dos serviços de Saúde Bucal.

5.2. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução das entregas dos equipamentos, a CONTRATADA deve:

a) Equipamentos odontológicos: Certificação de conformidade com normas técnicas nacionais (ex.: INMETRO).

b) Registro na ANVISA.

c)  Compatibilidade com a rede elétrica local.

d) Garantia mínima de 12 meses.

e)  Manual em português e assistência técnica autorizada no estado ou região.

f) Treinamento para uso (quando aplicável).

g) Instalação e montagem incluídas no fornecimento.

7.2. Requisitos de Qualidade

a) Fornecedores com histórico de fornecimento ao setor público ou certificações de qualidade (ex.: ISO 9001).

b) Materiais fabricados segundo normas da ABNT ou normas internacionais reconhecidas.

c)  Equipamentos testados e validados com documentação técnica.

7.3. Requisitos de Sustentabilidade:

a) Preferência para produtos com menor impacto ambiental (ex.: materiais biodegradáveis, recicláveis ou com menor geração de resíduos).

b) Equipamentos com baixo consumo de energia.

c)  Embalagens reduzidas ou recicláveis.

7.4. Requisitos de Segurança:

a) Todos os produtos devem atender às normas de biossegurança.

b) Equipamentos com sistema de segurança elétrica (aterramento, proteção contra sobrecarga).

c) Materiais que não causem risco de contaminação cruzada.

7.5.Requisitos de Garantia e Suporte:

a) Garantia mínima de 12 meses.

b) Atendimento técnico autorizado durante o período de garantia.

c)  Substituição imediata de itens com defeito de fabricação.

7.6. Requisitos de Entrega e Logística:

a)  Entrega fracionada ou única, conforme cronograma da Secretaria.

b) Transporte sob responsabilidade do fornecedor.

c) Prazo máximo de entrega após assinatura do contrato no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de fornecimento emitida pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde.

d) Acondicionamento adequado para transporte de produtos frágeis e sensíveis.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cuba de ultrassom 2,5 L, 01 cesto, 01 cabo de energia e 01 manual de instruções. Especificações Técnicas e Dimensões Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V. Frequência: 50/60 Hz. Cesto: Plástico Injetado. Dimensões Externas (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Faixa temperatura de trabalho adequada: 15 a 40°. Garantia: 1 ano pelo fabricante. Registro na ANVISA: 10363359003 | UND | 02 |
| 02 | AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE NO MINIMO 20 LITROS: autoclave horizontal com vaso de pressão em aço inox de no minimo 20 litros. para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. deve possuir sistema que cumpre a norma nbr iso 13485. deve possuir registro no inmetro nº 255 de 29/05/2014. deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. possibilitar secagem eficiente com porta fechada. deve possuir e possibilitar o uso de no mínimo 03 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. a tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. deve possuir desaeração e despressurização automáticas. possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. deve ser bivolt automática. consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. consumo máximo de água destilada de 300ml por ciclo. deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no inmetro. potência mínima deve ser de 1500 watts. possuir diâmetro de no minimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. garantia mínima do fabricante de 2 anos. a embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, mínimo 03 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. voltagem: 127v ou bivolt. | UND | 10 |
| 03 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: * VOLTAGEM: 220V; * MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; * COMPONENTES INTERNOS DO MOTOR CONFECCIONADOS EM CERÂMICA; * RESERVATÓRIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO; * MOTOR COM 1,2 A 1,5 HP E DOIS CABEÇOTES; * PESO LÍQUIDO: 28 A 35KG; * FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA): 220 L/MIN. (7,8 PÉS CÚB/MIN); * CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 40 A 50 LITROS; * MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO: 120 PSI; * MÍNIMA PRESSÃO DE TRABALHO: 80 PSI (0,55MPA); * REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO APROXIMADO: 54 DB(A) /1M; * FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60HZ; * CONSUMO DE NERGIA: 0,85 KW/HORA; * VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR: 1750 RPM; * NÚMERO DE POLOS DO MOTOR: 4 POLOS; * NÚMERO DE MOTORES: 01 MOTOR. | UND | 05 |
| 04 | FOTOPOLIMERIZADOR - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saude. O led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia.não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh, O led deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos. | UND | 05 |
| 05 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Articulção única do encosto. Base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico,removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. Suporte das pontas individiual construído em ABS de alto impacto. Sistema de assepsia das pontas através de agua clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um Terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360º no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou manos 10%, sistema push botton e irrigação externa. , um Terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 27 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135ºc . Unidade Auxiliar rebatível ,.Cuba da cuspideira removível para assepsia construída em porcelana. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de agua em toda rede municipal. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto ABS. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Composta por: um sugador Venturi e um sugador a vácuo REFLETOR ODONTOLÓGICO, Refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 Lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. Cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policabornato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620º. Puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. Deve acompanhar dois fisiomocho com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro. Cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do Do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus ;Deve acompanhar Filtro de ar com vazão minima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de Polietileno, Coalescente e Carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos. | UND | 01 |
| 06 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável . O Transdutor deve ser construído em Duroalumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto,removível e autoclavável, suportando até 134ºC. Deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20W. Acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. Equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodizios duplos sendo 2 com travas de segurança. Deve vir acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água, anéis impermeáveis e led. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos. | UND | 05 |
| 07 | NEGATOSCÓPIO – (OU LEITOR DE RADIOGRAFIA) : Negatoscópio odontológico de parede dispondo de tela de leitura medindo: 25x30cm que permita a visualização de todos os filmes odontológicos. | UND | 05 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através do BANCO DE PREÇOS e também através de site da internet sobre alguns produtos não encontrados nos painéis eletrônicos.

9.3 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 170.408,89 (cento e setenta mil quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos) constante na planilha que se segue.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cuba de ultrassom 2,5 L, 01 cesto, 01 cabo de energia e 01 manual de instruções. Especificações Técnicas e Dimensões Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V. Frequência: 50/60 Hz. Cesto: Plástico Injetado. Dimensões Externas (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Faixa temperatura de trabalho adequada: 15 a 40°. Garantia: 1 ano pelo fabricante. Registro na ANVISA: 10363359003 | UND | 02 | R$ 1.436,00 | R$ 2.872,00 |
| 02 | AUTOCLAVEL HORIZONTAL DE NO MINIMO 20 LITROS: autoclave horizontal com vaso de pressão em aço inox de no minimo 20 litros. para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. deve possuir sistema que cumpre a norma nbr iso 13485. deve possuir registro no inmetro nº 255 de 29/05/2014. deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. possibilitar secagem eficiente com porta fechada. deve possuir e possibilitar o uso de no mínimo 03 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. a tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. deve possuir desaeração e despressurização automáticas. possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. deve ser bivolt automática. consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. consumo máximo de água destilada de 300ml por ciclo. deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no inmetro. potência mínima deve ser de 1500 watts. possuir diâmetro de no minimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. garantia mínima do fabricante de 2 anos. a embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, mínimo 03 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. voltagem: 127v ou bivolt. | UND | 10 | R$ 7.181,00 | R$ 71.810,00 |
| 03 | Compressor odontológico com as seguintes especificações: * Voltagem: 220v; * Mangueira do motor metálica e flexível; * Componentes internos do motor confeccionados em cerâmica; * Reservatório de ar certificado pelo inmetro; * Motor com 1,2 a 1,5 hp e dois cabeçotes; * Peso líquido: 28 a 35kg; * Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pés cúb/min); * Capacidade do reservatório: 40 a 50 litros; * Máxima pressão de trabalho: 120 psi; * Mínima pressão de trabalho: 80 psi (0,55mpa); * Reduzido nível de ruído aproximado: 54 db(a) /1m; * Frequência do motor: 60hz; * Consumo de nergia: 0,85 kw/hora; * Velocidade de rotação do motor: 1750 rpm; * Número de polos do motor: 4 polos; * Número de motores: 01 motor. | UND | 05 | R$ 6.330,00 | R$ 31.650,00 |
| 04 | FOTOPOLIMERIZADOR - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saude. O led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia.não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh, O led deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos. | UND | 05 | R$1.966,80 | R$9.834,00 |
| 05 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Articulção única do encosto. Base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico,removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. Suporte das pontas individiual construído em ABS de alto impacto. Sistema de assepsia das pontas através de agua clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um Terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360º no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou manos 10%, sistema push botton e irrigação externa. , um Terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 27 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135ºc . Unidade Auxiliar rebatível ,.Cuba da cuspideira removível para assepsia construída em porcelana. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de agua em toda rede municipal. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto ABS. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Composta por: um sugador Venturi e um sugador a vácuo REFLETOR ODONTOLÓGICO, Refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 Lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. Cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policabornato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620º. Puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. Deve acompanhar dois fisiomocho com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro. Cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do Do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus ;Deve acompanhar Filtro de ar com vazão minima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de Polietileno, Coalescente e Carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos. | UND | 01 | R$ 27.963,04 | R$ 27.963,04 |
| 06 | APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável . O Transdutor deve ser construído em Duroalumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto,removível e autoclavável, suportando até 134ºC. Deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20W. Acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. Equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodizios duplos sendo 2 com travas de segurança. Deve vir acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água, anéis impermeáveis e led. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva periodicamente durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos. | UND | 05 | R$ 4.570,00 | R$ 22.850,00 |
| 07 | NEGATOSCÓPIO – (OU LEITOR DE RADIOGRAFIA) : Negatoscópio odontológico de parede dispondo de tela de leitura medindo: 25x30cm que permita a visualização de todos os filmes odontológicos. | UND | 05 | R$ 685,97 | R$ 3.429,85 |
| TOTAL |  |  |  | R$ 170.408,89 |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição de equipamentos odontológicos garantindo e ampliando a oferta dos serviços de Saúde Bucal .

10.2 A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega dos equipamentos que foi estabelecido para o prazo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento, que deverá a CONTRATADA dar ciente ao e-mail enviado pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.3 A entrega dos equipamentos deverá ocorre no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000;

10.4 A CONTRATADA poderá entrega os equipamentos de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 11:00hs e das 13:00hs até as 16:00hs e  na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 07 itens, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 170.408,89 (cento e setenta mil quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com as aquisições visam integrar a saúde bucal à saúde geral, promovendo qualidade de vida e bem-estar para a população, especialmente as mais vulneráveis, através da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório, onde o setor de almoxarifado será responsável por conferir os equipamentos.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais da contratação.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

São Gabriel da Palha, 25 de novembro  de 2025.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Assessor técnico administrativo | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde |